石工院自喷气举虚拟实验项目购置技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自喷气举虚拟仿真实验 | 一、教学管理系统要求 1．B/S架构设计，支持网页界面操作方式，软件首页支持学生、课程教师、系统管理员使用不同的身份登录软件；不同的身份具有不同的操作权限。 2．提供系统管理功能，包括用户、分组、角色、权限、日志管理等，用户管理可针对所有用户、教工、学生进行管理，可对单个用户进行增加、删除、查看、修改、禁用、启用操作，也可进行批量删除、批量禁用、批量启用； 3．提供用户批量导入与批量导出功能，用户可选择密码明文导入和密码加密导入，提供用户导入模板下载。 4．提供访问统计功能，可统计在线用户、会话记录、访问记录、登录记录； 5．提供开课管理功能，教师可以进行开课的查看、增加、删除、修改以及相应信息的维护。 6．提供开课设置功能，教师可查询每学期的开课情况，同时可以设置新课程的适用对象，编辑适用班级、上课的学生数、课时数等。 7．提供实验管理功能，教师可以根据实验教学大纲和自身的要求，维护个人的实验库，进行查看、修改、删除、批量添加、批量删除，可对系统给定的课程实验库关键字进行筛选、搜索、排序。 8．提供实验安排功能，教师可以根据教学要求，从个人实验库里面选择相应的实验安排给学生，并且可以设置实验的开始时间、截止时间、统一安排时段或学生自选时段、选做或必做、成绩比重、实验报告批改类型、预习实验、周次等。 9．提供实验报告在线编辑功能，学生可在线填写实验报告。 10．提供实验成绩导出功能，教师可将学生的单个或多个实验成绩导出。 11． 提供实验成绩与评语发布功能，教师可以根据学生提供的实验结果及电子版实验报告手动给予分数及评语。 12．支持的实验类型有虚拟实验、三维仿真实验。 13．提供实验过程智能指导功能接口，学生在实验过程中遇到问题可以请求指导，系统给出指导信息。 14．提供实验结果自动批改功能接口，学生提交实验结果后系统自动评判，给出分数和评分点。 15．提供实验报告管理功能，支持实验报告在线提交，并提供实验报告在线批注和批改功能； 16．提供实验成绩统计查询等功能:可以提供班级、某门课程实验、所有实验等多种形式的数字统计、成绩查询等功能 17．数据库监控： 1)通过对所有请求SQL进行分析统计给出相关数据：SQL语句、执行数、执行时间、最慢、事物中、错误数、更新行数、读取行数、最大并发等。 2)可以对执行SQL进行安全防御，可通过系统查看：防御次数、硬检查次数、非法次数、黑名单命中次数、白名单命中次数、语法错误次数等。并可通过系统查看具体数据表访问次数，通过对数据分析查出表操作有问题的表。黑白名单具体信息可以查看到具体执行的SQL，有利于对系统进行安全防护加固。 3)通过系统查看系统运行情况包括：最大并发、请求次数、会话数、Jdbc执行数、Jdbc时间、读取行数、更新行数、操作系统访问统计（MacOSX、Windows、Linux、Symbian、FreeBSD、OpenBSD、Android、Windows98/XP/2000/Vista/7/8等）、浏览器访问统计（IE6/7/8/9/10、360浏览器、Firefox、Chrome、Safari、Opera等）、搜索引擎统计（Baidu、Google、SoSo、Sogou等）。 4)通过对访问路径统计，可详细分析系统热点功能及压力集中路径，便于对系统优化升级，包括详细统计有：URI(路径)、请求次数、请求时间、最大并发、Jdbc执行数、Jdbc出错数、Jdbc时间等。 5)系统可以详细跟踪系统每个会话状态，并给出统计信息：SESSIONID、Principal、创建时间、最后访问时间、访问ip地址、请求次数、请求次数、最大并发等。 18．不限客户端数，支持同时在线人数10000人以上。 二、软件要求 1、通用技术要求： （1）基于B/S架构设计，支持网页界面操作方式，软件首页支持学生、课程教师、教务管理员、系统管理员使用不同的身份登录软件；不同的身份具有不同的操作权限；提供系统管理功能，包括用户、分组、角色、权限、日志管理等； （2）支持完整的教学过程管理功能，包括实验的开课管理、典型实验库的维护、实验教学安排、实验结果的批改、实验成绩统计查询等功能； （3）为保证系统的交互性和扩展性，系统须采用国际领先的Unity3D引擎开发而成； （4）要求根据具体实验内容，符合主流的软件交互方式，支持鼠标、键盘操作。 （5）为保证系统的先进性，实验系统所使用的网页播放器插件须采用主流3D引擎插件。 （6）教学内容快速导航功能，根据需要能以箭头、流程图、示意图等形式指导使用者开展实验。 （7）系统配以文字、图片、音频、视频等相关介绍，进行实验教学培训、授课、考核等实验教学工作。 2、专业功能要求 通过三维仿真技术对现场气举采油过程及课堂实验进行还原与结合，加强学生对气举原理、气举管柱结构、垂直管柱流型等的理解。 （1）系统概况 该套系统主要通过三维仿真技术对自喷气举井场设备、开采流程、实验教学场景、实验教学设备、实验教学方法及操作步骤进行仿真模拟，进行现场情境与课堂实验情境的充分结合与可视化演示和操作。（现场部分可由甲方协助完成）。操作者通过使用键盘、鼠标，对三维仿真模拟课堂实验设备进行操作，实现气举过程中井筒里不同流型的转换，展现气举过程、原理及其举升能力。 （2）软件架构 系统架构要具备开放性，提供完整规范的开发接口，能够满足主流平台和跨平台快速应用开发的需求。 通过三维仿真技术展现气举管柱结构，准确动态还原气举过程、气液混合物在井筒（垂直管）中的5种典型流型（纯油流、泡流、段塞流、环流、雾流），具有实验操作提示功能，实验过程中穿插相关知识点以及小练习，使学生能够边操作边学习。 可与指定的实验管理平台进行无缝集成，并与实验管理平台进行数据交互，教师可以通过指定的虚拟实验管理平台观察学生学习状况和统计学生学习成绩。 软件可以通过指定的虚拟实验管理平台实现网络学习和共享。 （3）系统功能 系统简介，要以文字、图片的形式对实验内容加以介绍，方便学生快速理解实验内容； 系统帮助，要以文字、图片等形式，对实验操作进行引导式的帮助，帮助学生快速学习软件操作； 纠错机制，软件要对学生的错误操作进行警告提示，引导学生正确操作软件； （4）实验模式 要求具备学习模式和考核模式两种模式。 学习模式，可以帮助学生进行实验的练习，提供实验过程的相关指导，学生能够一步一步根据提示进行操作，操作错误会有提示。通过智能语音、画面提示，采用交互式三维仿真，实训提示，互动问答； 考核模式，有相应的分数评判。作为实验的考试，不提供指导，学生操作错误，会进行扣分，与开放式实验管理平台结合后，可上传成绩到指定的虚拟实验管理平台。 （5）实验内容要求 A、虚拟场景要求 通过三维仿真技术虚拟气举采油工艺现场工作的全过程。 通过三维仿真技术虚拟课堂实验操作的全过程，同时针对每一个重要的操作，需对应虚拟展现井筒油气混合物流动型态的变化及流动规律。 通过三维仿真技术虚拟主要储层的特征、施工设备和流程以及油气运移特征：（1）要求以鄂尔多斯盆地三叠系延长组实际地层情况为背景，准确还原延长组5个岩性段和10个油层组地质特征，包括地层的形态、结构、产状、层序、沉积构造和岩性等，能在局部微观展示长6长7长8三个层段的岩性、粒度、碎屑颗粒和孔隙类型、孔隙结构特征；（2）要求在虚拟延长组地层特征基础上模拟一组岩性油气藏和一组构造油气藏；（3）要求虚拟地层在三维空间展布，井筒、设备、地层岩性特征、井内实验现象和操作能在垂直地层剖面上展示；（4）要求能够微观展示压裂产生的裂隙分布特征；（5）要求能够形象直观的展示油气在裂隙（孔隙）通道中的运移特征。 B、虚拟设备、场景 主要虚拟仪器模型应尺寸正确，纹理逼真，具备仪器部件介绍功能。包括：油田现场自喷气举设备、自喷气举模拟装置、空气压缩机、秒表、浮子流量计或转子流量计，压力表等；现场气举场景、课堂自喷气举实验场景等。 C、虚拟过程要求 以图文介绍的形式展示实验目的，实验方法和步骤，注意事项等内容，能够让学生了解本次实验的内容和操作；以动画形式展示学生从地面及地下看到气举采油工作的全过程，以及对应重要环节的实验步骤操作后地下油气混合物流动型态的变化及流动规律。具体要求如下： ①以三维虚拟仿真形式展示并还原出气举采油工艺现场工作（从地面井口注入高压气体至将井内原油举升至地面）的全过程，并详细说明气举原理。 ②以三维虚拟仿真形式展示气举管柱结构及气液混合物在井筒（垂直管）中随压力、流量、气油比等因素变化所产生的5种典型流型（纯油流、泡流、段塞流、环流、雾流），并逐一详细说明其流动规律及井筒内流型主要受哪些因素影响。 ③以三维虚拟仿真形式展示并说明气举阀工作原理。 ④以三维虚拟仿真形式展示5种不同流型下的典型Qw～Vg曲线图，并逐一说明什么情况下达到最高产液量及什么流型举升效率较好。 D、实验目的 观察垂直管内气、水两相流动时的各种流态，掌握多相管流的流动结构、确定气举过程的最大功效点和最高产液量点，进一步加深气举原理的认识和理解。 E、实验内容 ①虚拟操作实验步骤，动画展示地下气液两相混合物在井筒中的各种流态，学习多相管流的流动结构； ②虚拟完成不同气量下的产液量的测定，绘制Qw～Vg曲线，确定曲线上的最高产液量点； ③计算临界界限数，判别流动型态，动画展现对应流动型态。 F、实验操作步骤 ①检查自喷气举模拟装置的阀门开关状态，保证所有阀门都关闭。 ②向系统供液：首先打开水源阀门，再依次打开面板上的液路总阀、气路总阀加液，待液体加满后依次关闭水源阀门、液路总阀。 ③向系统供气：小空气压缩机为稳压罐中的液体提供压力，保证试验时液体可以进入到立柱中；为试验中的泡流和段塞流提供气体。大空气压缩机为试验中的环流和雾流提供气体。 ④轻轻打开气路总阀和液路1，向系统供液，待液面上升至井口时，可以改变气液阀门的相对大小，观察井筒中出现的各种流型。 ⑤慢慢调整气、液阀门的大小，调节到所需流型，待流型稳定后开始。 ⑥按下流量积算仪清零按钮，同时启动秒表计时，观察井底流压和气体浮子流量计的示数。当计时到10秒时，记录井底流压、气体流量、液体累计流量和所用时间等。 ⑦试验完毕后，请先关闭空气压缩机，打开面板上的阀门，排出空气压缩机和稳压罐上方的气体，使空气压缩机出口和稳压罐上方的压力表为0 MPa，然后关闭电源和各阀门。 G、实验结果要求 须与教学管理系统进行无缝对接和集成，实现实验教学流程管理功能，包括实验前的理论学习、实验的开课管理、实验教学安排、实验过程的指导，实验结果的自动批改、实验成绩统计等。 三、维护要求 申报省级、国家级虚拟仿真实验教学项目期间，由中标单位免费维护（期限一年） 。 | 套 | 1 |

注：1.投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

2.乙方于2019年7月31前完成供货安装调试并交付使用。安装地点：西安石油大学石油工程学院指定地点，所有产生费用乙方负责。

3、乙方提供的软件质保期1年，乙方对所供软件免费升级改造和运行维护（我校申报省级、国家级虚拟仿真实验教学项目期间，由乙方免费维护）。质保期内，免费提供技术支持以保证甲方软件正常使用，接到软件问题反映电话后2小时内响应，通过电话、传真、电子邮件等方式在24小时内做出答复并进行技术解答，24小时内不能解决应用问题的，在 48小时内派出技术专家到达现场提供现场免费服务，直到帮助用户解决问题。质保期外，硬件维修乙方只收取材料费，软件乙方向甲方提供终身技术支持，涉及到有偿服务，双方友好协商。

安装调试后，乙方免费为甲方提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解产品工作原理、安装及使用，掌握产品的初始化、故障诊断和排除技能。软件系统正式运行后，定期回访用户，当系统出现重大缺陷问题或系统存在漏洞或因软件编排编制等其他问题而影响到甲方实际应用时需及时响应并派人到现场解决。

4. 签订供货合同，货到完成安装调试验收合格后付合同总价的50%，软件正常运行3个月后付合同总价的45%，留合同总价5%质保金，质保金在产品正常使用满一年且无质量问题后一次无息付清。