- 信号检测分析仪器购置技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度信号综合分析仪 | 配置不低于： 模拟通道-垂直：带宽200MHz；上升时间1.75ns；输入通道 2；垂直分辨率8bit；模拟通道-采集：采样率(单次)2 GS/s；采样率50GS/s；存储深度10Mpts/ch；数字通道-垂直和采集：输入通道16条；最大输入电压±30V Vpk；输入动态范围±20V；最大输入频率125MHz；采样率500MS/s；最小探测脉冲宽度4ns；触发系统：触发模式Auto,Normal,Single,Stop；触发源：所有输入通道、外部触发、Ext/10、数字线触发；探头：探头PP019(5mm)每通道一支；显示系统：显示类型10.1英寸TFT-LCD触摸宽屏；分辨率1024x600像素；扩展性：以太网10/100Base-T；以太网接口(RJ-45)；移动存储器8GB MicroSD卡；USB端口×4。 | 台 | 1 |
| 2 | 红外热像监测仪 | 配置不低于： 像素：160X120；视场角/最小焦距：25°× 19°/0.4m；空间分辨率：2.72mrad；热灵敏度：≤0.05℃,在30℃时；帧频：60Hz；内置可见光相机：310万像；液晶显示屏：3.5" TFT LCD，320X240像素触摸屏；图像显示：红外图像与可见光图像可快速切换，红外图像与可将光图像融合；图像处理：自动、手动、自动增强模式；测温范围：-20℃-+650℃；精度：±2℃或±2%；数据传输：USB数据传输； 配置专用红外分析软件，能够进行不同操作级别的用户权限设置，防止误操作；支持自动切换温度量程，无需手动改变量程；热图可以进行局部区域放大，放大后满屏进行所有分析功能；测量标签温度数据可直接导出CSV文件做二次分析，也可以自动生成随时间变化的温度曲线图；标签可设置翻转表像温度与辐射率，并能反推发射率，实现发射率自动计算；还可进行特征值时间-温度曲线图、温度比率曲线分析图、线温分布图、3D热像图分析；可以自定义设置拍照录像时间，间隔，拍照数量等；录像统计功能，快速找到某段测试过程中任何标记中的最高，最低，平均温度发生的具体时间点以及具体帧频；可以对录像进行自由裁减，也可以将录像过程转换成每一帧热图进行分析。 | 台 | 1 |
| 3 | 可燃性气体 检测仪 | 配置不低于： 检测气体： VOC TVOC 等能检测400多种挥发性有机气体； 传感器：PID光离子传感器，使用寿命3-5年， 传感器线性输出； 测量范围： 0-20000PPM；分 辨 率： 1ppm；检测精度：≤±1%FS ；响应时间： ≤15秒；恢复时间： ≤20秒；重 复 性：≤±0.5%； 检测方式： 自动吸气式（内置微型防爆抽气泵）配长距离采样管、过滤器（凝露），PID原理，可自由设置报警点； 显示方式： 大屏幕LCD背光显示，直观显示气体浓度值及当前工作状态字符提示，带声光报警功能； 防爆等级： Exia II CT6 （本质安全型）；防护等级： IP65。 | 台 | 1 |
| 4 | 高温红外探测仪 | 配置不低于： 温度范围：-30至900°C；显示分辨率：0.1°C（最高达900°C）0.2°F（最高达999.8°F）D:S（距离与光点直径比）：60:1标准焦距，50:1近距离焦距；最小测量直径：19mm(0.76 in)标准焦距，6mm(0.24in)近距离焦距；激光瞄准：三点同轴激光；响应时间：250ms（读数的95%）；重复精度：读数的±0.5%或±1°C (±2°F)，光谱响应8μm至14μm。 | 台 | 2 |

注：投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

使用单位技术负责人签字：

使用单位负责人签字                                                年   月   日