机械院科里奥利力流量计及高精度恒温系统购置技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科里奥利力流量计 | 量程：0-10 kg/h 量程比：≥10:1的情况下满足精度≤0.2%，即在流量在1 kg/h时，测量精度≤0.2% 适用压力： ≥20 MPa 适用温度：-50 到170 ℃ 测量物质：水、制冷剂等流体（无腐蚀性） 密度误差：≤0.0005 g/cm3（对气体密度具有同样的精度） 重复误差：≤0.0002 g/cm3 结构形式：流量计和显示表头分离 使用要求：传感器标定系数对液体、气体的流量和密度测量均有效 防水等级：IP67 | 套 | 1 |

注：1、投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

2、乙方于合同签订后45天内完成货物安装调试并交付使用。

3、乙方提供的设备质保期限3年（从安装完成经甲方验收合格之日算起）,终身维护。质保期内乙方接到甲方反映电话后，2小时内响应，24小时内派技术人员到现场，72小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，乙方应向甲方提供同类新产品替代，以保证甲方的正常使用。质保期外，乙方只收取材料费。安装调试后，乙方免费为甲方提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备工作原理，熟悉设备的安装及使用、维护方法，掌握各种设备的初始化及故障诊断、定位和排除技能。

4、设备安装调试完毕验收合格后，我校支付合同总价款的95%，合同总价款的5%作为质保金，待设备正常使用满一年且无质量问题后无息付清。

使用单位技术负责人签字：

使用单位负责人签字                                                年   月   日