- 信号检测分析仪器购置技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度信号综合分析仪 | 配置不低于： 模拟通道-垂直：带宽200MHz；上升时间1.75ns；输入通道 2；垂直分辨率8bit；模拟通道-采集：采样率(单次)2 GS/s；采样率50GS/s；存储深度10Mpts/ch；数字通道-垂直和采集：输入通道16条；最大输入电压±30V Vpk；输入动态范围±20V；最大输入频率125MHz；采样率500MS/s；最小探测脉冲宽度4ns；触发系统：触发模式Auto,Normal,Single,Stop；触发源：所有输入通道、外部触发、Ext/10、数字线触发；探头：探头PP019(5mm)每通道一支；显示系统：显示类型10.1英寸TFT-LCD触摸宽屏；分辨率1024x600像素；扩展性：以太网10/100Base-T；以太网接口(RJ-45)；移动存储器8GB MicroSD卡；USB端口×4。 | 台 | 1 |
| 2 | 红外热像监测仪 | 配置不低于： 像素：160X120；视场角/最小焦距：25oX19o /0.5m；空间分辨率：2.72mrad；热灵敏度：≤0.05℃,在30℃时；帧频：50Hz；内置可见光相机：310万像；液晶显示屏：3.6" TFT LCD，640X480像素触摸屏；图像显示：红外图像与可见光图像可快速切换，红外图像与可将光图像融合；图像处理：自动、手动、自动增强模式；测温范围：-20℃-+350℃；精度：±2℃或±2%；数据传输：USB数据传输；网络接口：有。 | 台 | 1 |
| 3 | 可燃性气体检测仪 | 配置不低于： 检测气体：可燃气体 EX；测量范围：0-50000ppm、100%LEL；分辨率：1ppm、0.1%LEL；精度：≤±3%；重复性：≤±1.0%；响应时间：≤15秒（T90）；恢复时间：≤20秒；防爆标志：ExdⅡCT6；外壳材质：全铸铝外壳、电镀绝缘漆、防爆耐腐蚀、坚固耐用；工作温度：-20℃～+50℃；工作湿度：≤95%RH，无冷凝；相对湿度：10%～95%RH；电源：24VDC（12-30VDC）；工作压力：≤115Kpa。 | 台 | 1 |
| 4 | 高温红外探测仪 | 配置不低于： 温度范围：-30至900°C；显示分辨率：0.1°C（最高达900°C）0.2°F（最高达999.8°F）D:S（距离与光点直径比）：60:1标准焦距，50:1近距离焦距；最小测量直径：19mm(0.76 in)标准焦距，6mm(0.24in)近距离焦距；激光瞄准：三点同轴激光；响应时间：250ms（读数的95%）；重复精度：读数的±0.5%或±1°C (±2°F)，光谱响应8μm至14μm。 | 台 | 2 |

注：投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

使用单位技术负责人签字：

使用单位负责人签字                                                年   月   日