计算机学院路由器和信号源购置技术要求

| 序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器 | 1. 基本参数 网络标准:IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n，IEEE 802.11i，IEEE 802.11e； 网络协议:PPP，PPPoE Client，PPPoE Server； 传输速率:10/100Mbps； 端口结构:模块化； 局域网接口:2个； 其它端口:2个ESM插槽、2个VPM插槽、1个VCPM、1个USB接口、1个AUX、1个配置口； 扩展模块：4个SIC插槽+1个MIM插槽 包转发率：300Kpps； 2. 功能参数 防火墙：内置防火墙；Qos支持：支持； 网络管理：SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON，WEB 网管，TR069 3. 其他参数 处理器：RISC新一代处理器 400MHz； 产品内存：最大内存768MB DDR； 电源电压：AC 100-240V，50/60Hz； 电源功率：100W 产品尺寸：442×441.8×44.2mm； 环境标准：环境温度：0-40℃； 环境温度：5%-90%（不结露）； 支持H3C配置命令。 | 台 | 8 |
| 2 | 信号源 | 1．双通道 2. 频率稳定度：±（5×10-5+40mHz） 两通道输出频率范围分别为： A路：正弦波：20mHz~20MHz（频率上限可以更高），其它波形：不限； B路：正弦波：20mHz~1MHz，其它波形：不限； 3. 输出波形：正弦波及其他波形≤－30dBc 4. 输出幅度：峰峰值1mV～5V（连续可调） 幅度稳定度：±（1%+2mVrms）（高阻，有效值，频率1kHz） 5. 最高采样率：在100至200MSa/S间均可； 6. 频率分辨率：在1µHz与40mHz之间均可； 7. 频率稳定度：设定值±1ppm | 台 | 13 |

使用单位技术负责人签字：                                    年   月   日

使用单位负责人签字：                                        年   月   日