石工院达西渗流装置、水力积分仪购置技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 达西渗流装置 | 1、模型：材质为有机玻璃，由左筒体（内径100mm，长度540mm）、中筒体（长度160mm）和右筒体（内径50mm，长度300mm）螺纹连接，模型两端由法兰连接，模型整体保证1MPa下不泄露； 2、液位玻璃管：φ10*860mm，10根； 3、304水箱：容积10L，数量1个，配有液位计； 5、全铝台面支架； 6、模型按要求填砂。 | 套 | 8 |
| 2 | 水力积分仪 | 1、刻度管高度：1200mm，刻度精度：1mm，数量：200根； 2、6mm四通60只，三通4只，五通140只，毛细管600只； 3、支架：3000mmx1500mmx2100mm，材质为：铝合金型材，不锈钢板； 4、自动加水装置三套； 5、连接管若干，配件20套。 | 套 | 1 |

注：1、投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

2、乙方于合同签订后45天内完成货物安装调试并交付使用。安装地点：西安石油大学石油工程学院指定地点，所有产生费用乙方负责。

3、乙方提供的设备质保期限1年（从安装完成经甲方验收合格之日算起）,终身维护。质保期内乙方接到甲方反映电话后，2小时内响应，24小时内派技术人员到现场，72小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，乙方应向甲方提供同类新产品替代，以保证甲方的正常使用。质保期外，乙方只收取材料费。安装调试后，乙方免费为甲方提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备工作原理，熟悉设备的安装及使用、维护方法，掌握各种设备的初始化及故障诊断、定位和排除技能。

4、设备安装调试完毕验收合格后，我校支付合同总价款的95%，合同总价款的5%作为质保金，待设备正常使用满一年且无质量问题后无息付清。