污水中细菌显微计数及观测成像设备购置技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物显微镜 | 三目显微镜，光学系统：无限远光系统。照明系统：内置投射照明系统，LED光源（包含电源线）。调焦机构：载物台高度调节（粗调：15MM），粗调旋钮每转：36.8mm，粗调焦旋钮的张力可调节，细调焦旋钮（最小调节幅度：2.5um）。载物转盘：固定四孔，内向旋转。载物台：机械固定载物台211mmX154mm,移动范围76mmX52mm,单样品夹和双样品夹，具有样品位置刻度，载物台XY移动可锁定。观察孔：30°倾斜三目观察筒（抗菌），光路选择：目镜/相机=100/0或0/100，瞳距调节范围48-75mm，眼点调节375.0-427.9mm；目镜10X，15X.聚光镜：阿贝聚光镜，内置孔径光阑；观察方法：明场，暗场。 物镜：4X,10X,40X,100X. | 台 | 1 |
| 2 | 显微镜专用摄像头 | 1000万像素显微镜专用摄像头，USB线可链接电脑或显示器或电视机成像观看，有特定转接口，可通过转接环和显微镜连接。 | 个 | 1 |
| 3 | 显微镜转接环 | 一种是将显微镜和和视频头进行连接0.5X, 一种是将数码相机和显微镜连接1X，（其中一种会随显微镜配备，需加购另外一种） | 个 | 1 |
| 4 | 数码照相机 | 机身材质：镁合金，传感器类型：CMOS,有效像素3040万像素，传感器尺寸：全画幅，高清摄影：4k超高清视频，语言：中文，英文，日文。液晶屏尺寸：3.2英寸，液晶屏像素约162万点，液晶屏类型：触摸屏，取景器类型：光学取景器。白平衡：自动（氛围优先）自动（白色优先），日光，阴影，阴天，钨丝灯，白色荧光灯，闪光灯，用户自定义，色温设置。连拍速度：最高约7张/秒。支持延时拍摄和遥控拍摄。存储介质：CF卡，SD卡，SDHC卡，SDXC卡。支持WiFi连接，支持HDMI接口，其他接口：数码端子、HDMI mini输出端子、外接麦克风输入端子、耳机端子/遥控端子、无限遥控。电池类型：LP-E6N或LP-E6。电池类型：可充电锂离子电池。包装清单：机身，电池充电器，锂电池，USB连线IFC-150U Ⅱ，连接线保护器，相机背带，包装箱，保修卡，说明书。 | 个 | 1 |
| 5 | 标准变焦镜头 | 标准变焦，卡口类型：佳能卡口，镜头结构：13组18片，焦距：24-70mm，对焦距离0.38M，圈叶片数：9片，滤镜口径：82mm，遮光罩：EW-88C,最大光圈:F2.8，包装清单：镜头，镜头盖，镜头后盖，遮光罩，镜头软包，保修卡，包装盒。 | 个 | 1 |
| 6 | 液晶电视 | 产品类型：4K超清电视，人工只能，大屏LED，颜色：亚光黑；屏幕尺寸：65英寸，屏幕分辨率：超高清4K（3840x2160），支持HDR显示，背光源：LED,背光方式：直下式。CPU:Amlogic T962 Cortex A53四核 1.5GHz，CPU核数：四核心，运行内存：2GB，存储内存：8GB，支持视频格式：内置mi-player 全格式播放器，支持RM,FLV,MOV,AVI,MKV,TS,MP4等主流格式。蓝牙遥控。 | 台 | 1 |
| 7 | 电子分析天平 | 电子分析 天枰外部单点校准，STN无死角液晶屏搭配白色背光显示，准确计数功能，校正砝码精准提示。具有百分比称量功能，称重过载保护，天枰内置限位防摔装置，标定方式采用显示屏检测方式。可调震动或环境引起微小干扰参数。可链接打印机，可链接电脑采集数据。精准到0.0001克。 | 台 | 1 |
| 8 | 自动细胞计数仪 | 可以自动分散计数成簇细胞，根据大小和圆度对细胞分类，区分活/死细胞，计数结果可以和采集图像一起保存为一份综合报告。不使用台盼蓝染色法，也可以快速计数并得到细胞总数。自动存储1000个计数结果，数据可以导出为CSV文档。同时，计数结果可以储存为TIFF或PDF报告文档，数据通过内置的USB借口可以方便传输至其他存储设备。便携式设计，可以轻松搬运计数仪，而且可以摆放在任何工作场所。背部有便于收纳电源适配器空间，电源线可以轻松收纳。自动细胞计数有稳定的操作平台，且无须链接电脑。下部大尺寸触屏，轻松操作细胞计数，数据查阅，打印。细胞计数时间：不超过15秒，细胞计数密度范围：5万-1000万个细胞数/ML，细胞直径范围：3-60µm，图像分辨率：五百万像素，聚焦模式：手动和自动聚焦。内置热敏式打字机。计片数规格：75mmX25mmX2.4mm，小室容积：10µL。 | 台 | 1 |
| 9 | 数码相机转接环 | 用于连接数码相机口和显微镜转接环的匹配转接环。（每种相机有特定型号，LIOO公司有专业生产。） | 个 | 1 |

注：1.投标时须提供所投标设备图片及技术资料。本项目包含设备安装调试所需的所有辅材及附件。

2.乙方于合同签订后20天内完成供货安装调试并交付使用。安装地点：西安石油大学计算机学院指定地点，所有产生费用乙方负责。

3.主机五年质保，显示器三年质保，终身维护，供货方可以根据具体情况进行延长。在质保期内，乙方对所供硬件设备免费实行保修、包换、包退服务，定期对所供货物做全面的检查和保养，接到硬件问题反映电话后2小时内响应，8小时内派技术人员到现场，24小时解决问题，如出现超过24小时未维修好，应提供同型号或同档次新产品替代或使用单位有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。质保期外，硬件维修乙方只收取材料费，软件乙方向甲方提供终身技术支持，版本升级费用及上门维修的费用应在标书中标明。

4.签订供货合同，货到完成安装调试验收合格后付合同总价的95%，留合同总价5%质保金，质保金在产品正常使用满一年且无质量问题后一次无息付清。