L型电磁耦合连接器

购置技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L型电磁耦合连接器 | L型电磁耦合连接器是用于旋转导向钻井中电磁耦合的试验研究的部件之一，用于实现旋转导向旋转钻井时动与静之间非接触信息传输。 主要技术参数为：能量的传输要求：功率400w；效率80%；初级输入220v/50hz，次级输出直流稳压；数据的传输要求：接口协议按照UART协议要求，TTL电平，波特率115200bps，8位数据位，1位停止位；系统包括基本的显示及展示部分；总长度不大于300mm，直径小于180mm； | 套 | 1 |

注：投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

使用单位技术负责人签字：

使用单位负责人签字：

年    月     日