柔性短节室内模拟器购置技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柔性短节室内模拟器 | 柔性短节室内模拟器是实现井下钻具的短曲率半径定向钻进的模拟实验部件之一。该模拟器能够达到短曲率半径定向钻进时的变形要求，具备足够的传递钻压和扭矩的要求；同时钻扣两端配有电气测试密封插头，在达到电气连接的基础上，达到密封及可靠性的要求。 几何尺寸要求： 长度2500mm，两端直径178mm，中段直径127mm，中段长度1000mm，内部通径58mm；连接扣型NC50，上扣扭矩达到45000Nm；悬臂梁单端静载荷10KN时，最大挠度要求达到4.5。 机械电气连接要求： 与钻柱连接，NC50扣达到标准下井要求；中间电气测试插头能够在NC50扣上扭矩连接的同时完成电气连接，并最终达到60MPa的密封要求，抗振动±30g，耐温度150℃；电气插头为4芯以上，其中两芯具备150℃时20A的功率传输要求，插接寿命500次以上。模拟器两端的电气插头互相导通。 | 套 | 1 |

注：投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

使用单位技术负责人签字：

使用单位负责人签字：

年    月     日