户县新校区操场音响购置技术要求

本项目购置音响设备一批，用于西安石油大学户县新校区操场田径运动会、广播体操及定时播放新闻等活动。该项目为交钥匙工程，包含所有安装调试所需的辅材。现场踏勘联系人：张老师13060385829。主要设备清单及要求如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 号角音响 | 二单元二分频号筒式全频定压式扬声器，一只12寸中低音单元，功率350W，一只100磁34芯钛膜高音压缩驱动。恒向角度可减少音频干涉以保证声音清晰度，工业树脂玻璃钢箱体。 | 只 | 6 |
| 2 | 号角功放 | 额定功率：1000W，输入灵敏度：77.5MV,信噪比：≥84dB，输出方式：120V-240V，失真度：＜0.1%。尺寸：485mm*480mm*132mm, | 台 | 3 |
| 3 | 收音头 | 频 率 范围: 中波（MW）530Kz~1611KHz 调频（FM） 87MHz~108MHz 限噪灵敏度: 中波（MW）≤5mV/m 调频（FM）≤20uV 信 噪 比: 中波（MW）≥40dB 调频（FM）≥45dB 输 入 阻抗: 1KΩ 输 出 电压: 500mVrms 使 用 电源: ~220V 50/60Hz 电功率消耗: ≤10W 机 器 尺寸：(宽×高×深)430×40×240mm 显示屏尺寸：(宽×高×深)160×25mm | 台 | 1 |
| 4 | 定时播报器 | 真彩色TFT显示器，中文字幕，工作状态一目了然。简体中文，繁体中文，英文三种语言菜单任意切换。真彩色3.0英寸TFT显示器，内置2GB内存，外扩展SD卡最大容量可达32G。支持周历定时程序和特殊日期定时程序，满足各种时间、各种场合的使用需要。可支持电脑联机编辑定时程序，全自动电源、广播分区管理，可定时播放内存和SD卡节目,8路音频定时输出，3路定时电源输出口。强大的音乐播放功能，支持MPEG 1/2 Layer 3、WMA、WAV、OGG、APE、FLAC等音频格式。强大的媒体库功能，用户可以根据自己的个性需要灵活管理自己音乐文件。 | 套 | 1 |
| 5 | 音箱专用线 | 配套 | 米 | 600 |
| 6 | 话筒线 | 配套 | 米 | 100 |

注：投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

使用单位技术负责人签字：

使用单位负责人签字                                                年   月   日