裂缝导流能力虚拟仿真实验购置技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裂缝导流能力虚拟仿真实验 | 一、教学管理系统要求 1．B/S架构设计，支持网页界面操作方式，软件首页支持学生、课程教师、系统管理员使用不同的身份登录软件；不同的身份具有不同的操作权限。 2．提供系统管理功能，包括用户、分组、角色、权限、日志管理等，用户管理可针对所有用户、教工、学生进行管理，可对单个用户进行增加、删除、查看、修改、禁用、启用操作，也可进行批量删除、批量禁用、批量启用； 3．提供用户批量导入与批量导出功能，用户可选择密码明文导入和密码加密导入，提供用户导入模板下载。 4．提供访问统计功能，可统计在线用户、会话记录、访问记录、登录记录； 5．提供开课管理功能，教师可以进行开课的查看、增加、删除、修改以及相应信息的维护。 6．提供开课设置功能，教师可查询每学期的开课情况，同时可以设置新课程的适用对象，编辑适用班级、上课的学生数、课时数等。 7．提供实验管理功能，教师可以根据实验教学大纲和自身的要求，维护个人的实验库，进行查看、修改、删除、批量添加、批量删除，可对系统给定的课程实验库关键字进行筛选、搜索、排序。 8．提供实验安排功能，教师可以根据教学要求，从个人实验库里面选择相应的实验安排给学生，并且可以设置实验的开始时间、截止时间、统一安排时段或学生自选时段、选做或必做、成绩比重、实验报告批改类型、预习实验、周次等。 9．提供实验报告在线编辑功能，学生可在线填写实验报告。 10．提供实验成绩导出功能，教师可将学生的单个或多个实验成绩导出。 11． 提供实验成绩与评语发布功能，教师可以根据学生提供的实验结果及电子版实验报告手动给予分数及评语。 12．支持的实验类型有虚拟实验、三维仿真实验。 13．提供实验过程智能指导功能接口，学生在实验过程中遇到问题可以请求指导，系统给出指导信息。 14．提供实验结果自动批改功能接口，学生提交实验结果后系统自动评判，给出分数和评分点。 15．提供实验报告管理功能，支持实验报告在线提交，并提供实验报告在线批注和批改功能； 16．提供实验成绩统计查询等功能:可以提供班级、某门课程实验、所有实验等多种形式的数字统计、成绩查询等功能 17．数据库监控： 1)通过对所有请求SQL进行分析统计给出相关数据：SQL语句、执行数、执行时间、最慢、事物中、错误数、更新行数、读取行数、最大并发等。 2)可以对执行SQL进行安全防御，可通过系统查看：防御次数、硬检查次数、非法次数、黑名单命中次数、白名单命中次数、语法错误次数等。并可通过系统查看具体数据表访问次数，通过对数据分析查出表操作有问题的表。黑白名单具体信息可以查看到具体执行的SQL，有利于对系统进行安全防护加固。 3)通过系统查看系统运行情况包括：最大并发、请求次数、会话数、Jdbc执行数、Jdbc时间、读取行数、更新行数、操作系统访问统计（MacOSX、Windows、Linux、Symbian、FreeBSD、OpenBSD、Android、Windows98/XP/2000/Vista/7/8等）、浏览器访问统计（IE6/7/8/9/10、360浏览器、Firefox、Chrome、Safari、Opera等）、搜索引擎统计（Baidu、Google、SoSo、Sogou等）。 4)通过对访问路径统计，可详细分析系统热点功能及压力集中路径，便于对系统优化升级，包括详细统计有：URI(路径)、请求次数、请求时间、最大并发、Jdbc执行数、Jdbc出错数、Jdbc时间等。 5)系统可以详细跟踪系统每个会话状态，并给出统计信息：SESSIONID、Principal、创建时间、最后访问时间、访问ip地址、请求次数、请求次数、最大并发等。 18．不限客户端数，支持同时在线人数10000人以上。 二、软件要求 1、通用技术要求： （1）基于B/S架构设计，支持网页界面操作方式，软件首页支持学生、课程教师、教务管理员、系统管理员使用不同的身份登录软件；不同的身份具有不同的操作权限；提供系统管理功能，包括用户、分组、角色、权限、日志管理等； （2）支持完整的教学过程管理功能，包括开课管理、实验的开课管理、典型实验库的维护、实验教学安排、实验结果的批改、实验成绩统计查询等功能； （3）为保证系统的交互性和扩展性，系统须采用国际领先的Unity3D引擎开发而成； （4）要求根据具体实验内容，符合主流的软件交互方式，支持鼠标、键盘操作。 （5）为保证系统的先进性，实验系统所使用的网页播放器插件须采用主流3D引擎插件。 （6）教学内容快速导航功能，根据需要能以箭头、流程图、示意图等形式指导使用者开展实验。 （7）系统配以文字、图片、音频、视频等相关介绍，进行实验教学培训、授课、考核等实验教学工作。 2、专业功能要求 裂缝导流能力虚拟实验项目属于采油工程三维虚拟实验教学系统一部分，通过三维仿真研发技术对现场水力压裂施工全过程、地下裂缝产生全过程、油气在裂缝中渗流过程及课堂实验进行还原与结合，加强学生对压裂施工过程、压裂增产原理及裂缝导流能力等的理解。 （1）系统概况 该套系统主要通过三维仿真技术对水力压裂施工过程、地层产生裂缝过程、油气在裂缝中运移过程、实验教学场景、实验教学设备、实验教学方法及操作步骤进行仿真模拟，进行仿真模拟，将施工现场情境与课堂实验情境的充分结合与可视化。操作者通过使用键盘、鼠标，对三维仿真模拟课堂实验设备进行操作的同时，能够对应控制地层中油气在裂缝中流动的情况，并以动画形式呈现现场情境，开展针对性的交互使用训练。 （2）软件架构 系统架构要具备开放性，提供完整规范的开发接口，能够满足主流平台和跨平台快速应用开发的需求。 通过三维仿真技术准确还原真实实验场景、实验操作步骤、实验工具，且通过在油田拍摄的动态视频资料反映出现场实施水力压裂的操作过程（现场部分可由甲方协助完成），需动态展现水力压裂的4个过程：①将高粘液体（前置液）注入地层，形成憋压；②随着压力逐渐增大，井底油层岩石薄弱地带被压开裂缝或者使油层原生裂缝扩展；③注入含有支撑剂的携砂液，使关井后裂缝闭合在支撑剂上；④注入顶替液，将井筒内的携砂液连同支撑剂全部顶到油层裂缝里去，以及通过图片对不同的支撑剂进行分类且说明其各自特点。通过动画准确还原出流体由地层流入带有支撑剂的裂缝、再由裂缝流向井底的过程。软件具有实验操作提示功能，实验过程中穿插相关知识点以及小练习，使学生能够边操作边学习。 可与指定的实验管理平台进行无缝集成，并与实验管理平台进行数据交互，教师可以通过指定的虚拟实验管理平台观察学生学习状况和统计学生学习成绩。 软件可以通过指定的虚拟实验管理平台实现网络学习和共享。 （3）系统功能 系统简介，要以文字、图片的形式对实验内容加以介绍，方便学生快速理解实验内容； 系统帮助，要以文字、图片等形式，对实验操作进行引导式的帮助，帮助学生快速学习软件操作； 纠错机制，软件要对学生的错误操作进行警告提示，引导学生正确操作软件； （4）实验模式 要求具备学习模式和考核模式两种模式。 学习模式，可以帮助学生进行实验练习，提供实验过程的相关指导，学生能够一步一步根据提示进行操作，操作错误会有提示。通过智能语音、画面提示，采用交互式三维仿真，实训提示，互动问答； 考核模式，有相应的分数评判。作为实验的考试，不提供指导，学生操作错误，会进行扣分，与开放式实验管理平台结合后，可上传成绩到指定的虚拟实验管理平台。 （5）实验内容要求 A、虚拟场景要求 通过三维仿真技术虚拟水力压裂施工现场工作的全过程、地层中裂缝产生的全过程、油气在裂缝中流动的全过程。 通过三维仿真技术虚拟课堂实验操作的全过程，同时针对每一个重要的操作，需对应虚拟展现油气在裂缝中流动状态以及流体在导流仪中流动的状态。 通过三维仿真技术虚拟主要储层的特征、施工设备和流程以及油气运移特征：（1）要求以鄂尔多斯盆地三叠系延长组实际地层情况为背景，准确还原延长组5个岩性段和10个油层组地质特征，包括地层的形态、结构、产状、层序、沉积构造和岩性等，能在局部微观展示长6长7长8三个层段的岩性、粒度、碎屑颗粒和孔隙类型、孔隙结构特征；（2）要求在虚拟延长组地层特征基础上模拟一组岩性油气藏和一组构造油气藏；（3）要求虚拟地层在三维空间展布，钻孔、设备、地层岩性特征、井内实验现象和操作能在垂直地层剖面上展示；（4）要求能够微观展示压裂产生的裂隙分布特征；（5）要求能够形象直观的展示油气在裂隙（孔隙）通道中的运移特征。 B、虚拟设备、场景 主要虚拟仪器模型应尺寸正确，纹理逼真，具备仪器部件介绍功能。包括：压裂施工主要设备、裂缝导流实验系统（包括导流室、恒压系统、实验液体驱替系统、测量系统（包括测量导流能力的量筒、秒表、天平、游标卡尺、压差计以及温度计）等；现场水力压裂施工场景、课堂裂缝导流实验场景等。 C、虚拟过程要求 以图文介绍的形式展示实验目的，实验方法和步骤，注意事项等内容，能够让学生了解本次实验的内容和操作；以动画形式展示从地面至地下压裂施工的全过程，以及对应重要环节的实验步骤操作后油气在储层裂缝中运移的状态以及流体在导流仪中流动的状态。具体要求如下： ①以三维虚拟仿真形式展示并还原出从地面至地下压裂施工的全过程，同时针对每一个重要环节，需对应虚拟展示地下裂缝产生过程、油气在裂缝中运移等具体过程。 Ⅰ将高粘液体（前置液）注入地层，形成憋压； Ⅱ随着压力逐渐增大，井底压力大于岩石破裂压力产生新的裂缝或者使油层原生裂缝扩展； Ⅲ注入含有支撑剂的携砂液； Ⅳ注入顶替液，将井筒内的携砂液连同支撑剂全部顶到油层裂缝里去。 ②以动画形式展示并还原出流体由地层流入带有支撑剂的裂缝、再由裂缝流向井筒底部的过程。 ③以三维虚拟仿真形式展示并还原出水力压裂后井底地层流体渗流方式的改变，由原来的径向流变为双线性流（油层与裂缝的近似单向线性流动和裂缝与井筒间的单向线性流动）。 ④以高清图片形式展示不同类型的支撑剂（包括同一类型、尺寸大小不一的支撑剂），并说明其各自特点及适用性。 ⑤以动画形式展示并说明导流仪结构、工作原理、操作过程，及流体在导流仪中流动状态，详细说明裂缝导流能力测试原理和影响因素。 D、实验目的 学习水力压裂施工工艺、人工裂缝油气增产的意义、油气在裂缝中流动的情境，理解水力压裂裂缝导流能力的基础知识，了解裂缝导流能力实验的实际装置及流程，掌握裂缝导流能力测定原理与方法。 E、实验内容 ①虚拟展现水力压裂施工过程、地下裂缝产生过程、油气在裂缝中运移过程； ②虚拟操作步骤，动画展示油气在含有支撑剂裂缝中运移的情境以及流体在导流仪中流动状态，学习裂缝导流能力的机理。 F、课堂实验操作步骤 ①检查实验流程部件是否完好； ②模拟裂缝的制作，测定裂缝的宽度； ③将装好裂缝的导流室放在恒压系统的两平板之间，利用油压泵给裂缝施加设定的闭合压力； ④连接管路，启动平流泵，检查各接头和相连的管路是否有泄漏并进行排除，检查导流室上下活塞周围有无泄漏，如有泄漏，实验终止，导流室需重新充填； ⑤启动测量仪和平流泵，设定平流泵的流量，驱替10～15min，待液流稳定后，测量流体流量和裂缝压差； ⑥改变平流泵的流量，重复步骤（5），连续测量三次； ⑦实验结束时，关闭测量仪和平流泵，卸压，取出导流室中的模拟裂缝，关闭电源。 G、实验结果要求 须与教学管理系统进行无缝对接和集成，实现实验教学流程管理功能，包括实验前的理论学习、实验的开课管理、实验教学安排、实验过程的指导，实验结果的自动批改、实验成绩统计等。 | 套 | 1 |

注：1.投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

2.乙方于2019年7月31前完成供货安装调试并交付使用。安装地点：西安石油大学石油工程学院指定地点，所有产生费用乙方负责。

3、乙方提供的软件质保期1年，乙方对所供软件免费升级改造和运行维护（我校申报省级、国家级虚拟仿真实验教学项目期间，由乙方免费维护）。质保期内，免费提供技术支持以保证甲方软件正常使用，接到软件问题反映电话后2小时内响应，通过电话、传真、电子邮件等方式在24小时内做出答复并进行技术解答，24小时内不能解决应用问题的，在 48小时内派出技术专家到达现场提供现场免费服务，直到帮助用户解决问题。质保期外，硬件维修乙方只收取材料费，软件乙方向甲方提供终身技术支持，涉及到有偿服务，双方友好协商。

安装调试后，乙方免费为甲方提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解产品工作原理、安装及使用，掌握产品的初始化、故障诊断和排除技能。软件系统正式运行后，定期回访用户，当系统出现重大缺陷问题或系统存在漏洞或因软件编排编制等其他问题而影响到甲方实际应用时需及时响应并派人到现场解决。

4. 签订供货合同，货到完成安装调试验收合格后付合同总价的50%，软件正常运行3个月后付合同总价的45%，留合同总价5%质保金，质保金在产品正常使用满一年且无质量问题后一次无息付清。