仪器工程绘图仪购置技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器工程 绘图仪 | 配置不低于： 线条图速度: 最快A1/D尺寸的打印速度为21秒/页和120 页/小时； 扫描高达6.35厘米/秒（彩色），19.05厘米/秒（灰阶）； 内存规格: 内存 128 GB（虚拟）；硬盘 500 GB； 分辨率（最佳）： 打印分辨率高达 2400 x 1200 dpi，扫描/ 复印分辨率高 达600 dpi； 打印技术：热喷墨打印技术，内置直接蓝图打印模式； 控制面板： 中文彩色LCD触摸面板，前面板U盘直接打印，前面板 打印预览功能，进行打印/扫描/复印，轻松实现DIY操作； 墨水类型：6色，墨水类型染料型(C、G、M、pK、Y)； 线条精度：±0.1%； 最小线条宽度：0.02毫米(0.0008英寸),支持HP-GL/2； 纸张处理： 输入：两个自动前置加载卷筒载入、单张载入； 输出： 集成单页纸收纸器(从A4/A至AO/E，可装多达50 张A0/E尺寸,的打印件)、收纸篮筐、自动裁切，支持的 纸张厚度最大0.5mm,扫描仪：顺直扫描纸张通道，适用 于单页和纸板原稿； 接口(标配)： 千兆以太网 (1000 Base-T)，U盘直接打印、电子邮件打 印，支持Windows、MAC OS X的驱动、支持Android的 PrintService、Apple AirPrint驱动； 扫描尺寸上限： 914 x 8000 毫米 (JPEG)； 914 x 12,000 毫米 (TIFF)（文件不超过 2 GB）； 610 x 18,000 毫米 (TIFF)（文件不超过 2 GB）； 复印参数：复印缩小/放大设置 25% 到 400%， 复印量（最大）高达 99 份； 工作温度：5℃至40℃； | 台 | 1 |

注：1.投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

2.乙方于合同签订后20天完成设备安装调试并交付使用。安装地点：西安石油大学电子工程学院指定地点，所有产生费用乙方负责。

3.乙方提供的设备质保期限1年（从安装完成经甲方验收合格之日算起）,终身维护。质保期内乙方接到甲方反映电话后，2小时内响应，24小时内派技术人员到现场，72小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，乙方应向甲方提供同类新产品替代，以保证甲方的正常使用。质保期外，乙方只收取材料费。

4.设备安装调试完毕验收合格后，我校支付合同总价款的95%。，合同总价款的5%作为质保金，待设备正常使用满一年且无质量问题后无息付清。

使用单位技术负责人签字：

使用单位负责人签字                                                年   月   日