经管院基础实验室多媒体设备购置技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式计算机 | 配置不低于： CPU型号Intel 酷睿i5 7200UCPU 主频2.5GHz；内存8GB（8GB×1）DDR4；硬盘128GB+1TB；屏幕14英寸，屏幕分辨率1920x1080；独立显卡 NVIDIA GeForce 940MX，显存容量2GB；无线网卡；有线1000Mbps以太网卡；蓝牙4.1模块 | 台 | 1 |
| 2 | 投影仪 | 投影画面尺寸：40-300英寸；亮度(流明)：5000；标准分辨率：1024X768dpi，含吊装及所有辅材。 | 台 | 2 |
| 3 | 电动幕布 | # 120寸4:3高清电动投影幕布，含安装及所有辅材。 | 幅 | 1 |
| 4 | 打印机 | 黑白打印速度：35ppm；鼓粉一体；有线网络打印；双面打印： | 台 | 1 |
| 5 | 功放 | 配置不低于： 频率响应：35HZ-20KHZ(±3dB）；负载阻抗：4Ω~8Ω；谐波失真：≤0.5% ；分离度：≥45dB ；额定功率：4*100W(4Ω)；输入灵敏度：≤300mV ；过载源电动势：≥2V； 信噪比（A计权）：≥81dB ；电压：AC220±10% | 台 | 2 |
| 6 | 壁挂音箱 | 额定功率120W；阻抗8Ω | 只 | 4 |
| 7 | 无线话筒接收机 | 无线接口：BNC/50Ω；灵敏度：12dBuV（80dBS/N）；灵敏度调节范围：12-32dBuV；频率范围720-820MHz（U段）；配无线话筒2个 | 台 | 6 |
| 8 | 便携无线话筒扩音器 | 额定功率35W；阻抗4Ω；其它特点充电5-7小时可使用4-5小时；支持充电欠电指示；适用于教学培训场合 | 台 | 1 |
| 9 | 有线话筒 | 收音头：背极式驻极体；频响范围：40Hz-16kHz；输出阻抗：200Ω±30% | 支 | 2 |
| 10 | Ups电源 | 后备式UPS；输出电压范围 220（V）；输入电压范围 220（V）；转换时间4（ms）；带usb关机；单机供电1小时 | 台 | 1 |
| 11 | 交换机 | 千兆以太网交换机；应用层级：二层；背板带宽：96Gbps；包转发率：72Mpps；电源电压：AC 100-240V，50-60Hz；端口描述：48个；电源功率：≤28.2W | 台 | 2 |
| 12 | 移动硬盘 | 容量2T，usb3.0接口 | 个 | 2 |

注：1、投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

2、乙方于合同签订后20天内完成货物安装调试并交付使用。安装地点：西安石油大学经济管理学院指定地点，所有产生费用乙方负责。

3、乙方提供的设备质保期限1年（从安装完成经甲方验收合格之日算起）,终身维护。质保期内乙方接到甲方反映电话后，2小时内响应，24小时内派技术人员到现场，72小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，乙方应向甲方提供同类新产品替代，以保证甲方的正常使用。质保期外，乙方只收取材料费。安装调试后，乙方免费为甲方提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备工作原理，熟悉设备的安装及使用、维护方法，掌握各种设备的初始化及故障诊断、定位和排除技能。

4、设备安装调试完毕验收合格后，我校支付合同总价款的95%。，合同总价款的5%作为质保金，待设备正常使用满一年且无质量问题后无息付清。