化工院LED屏显示系统购置技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 1、LED显示屏体，有效显示尺寸规格为4160mm*2240mm。 要求：P2.5 像素构成 SMD封装表贴三合一黑灯。像素间距（mm） 2.5 ；像素密度（点/平米） 160000 模组尺寸（长x宽x厚） /(mm) 320x160；颜色处理深度 (Bit) 14；灰度等级 16384；驱动IC刷新率（Hz）≥3840Hz 亮度（nit） 600~800nit可调；水平视角160°；垂直视角160°；交流输入电压（V） AC110~240±10%；交流输入频率（Hz） 50/60；交流输入功率最大值（W/平米） 800W/m²；交流输入功率平均值（W/平米） 400W/m²；工作温度（℃）―0 – 40；储存湿度（RH） 10%~90%无凝露。产品防护等级前IP40 后IP30；产品使用寿命（hrs）100000≥万小时；平均无故障时间：≥5000小时；单元平整度：≤0.5mm；像素失控点：低于万分之一，呈离散状态；有防潮、防尘、防高温、防电磁干扰等；具备过流、短路、过压、欠压保护。 2、同步控制系统，接收卡带载 128×256 像素。硬件设计：集成 8 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。采用千兆网口，可以连接 PC 端。软件设计：支持逐点亮色度校正。支持接收卡预存画面设置。支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。支持 5Pin 液晶模块。全彩LED播放软件。 3、视频处理器，具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，2 路 VGA，1 路 DVI，1 路 HDMI，1 路YPbPr， 1 路选配 SDI。部分接口支持的输入分辨率最高可达 1080p@60Hz。 4、配电柜，满足最大功率15KW，配电箱，交流接触器，空开,系统采用三相五线制供电, PLC智能电力管。 | 套 | 1 |
| 2 | 台式计算机 | LED配套电脑，i5处理器、4G内存、 500G硬盘、独立双输出显卡；21寸显示器， | 台 | 1 |
| 3 | 半户外单红色LED显示屏 | 1、屏体尺寸：6.81m*0.57m；像素管，点间距: 10mm；发光点颜色红色；密度:10000点/m2 2、单元模组，模组尺寸：320mm×160mm；模组行列数：长32点×宽16点；分辨率：512点/单元模组；平均无故障时间：10000小时。 3、显示屏整屏，可视角度要求水平≥110º、垂直≥60º。 4、工作电压： AC 220V±10%；功率消耗：800W/m2（峰值）；350W/m2～450W/m2（平均。） 5、操作系统：WIN 98/WIN 2000/WIN XP；控制方式:网络＋异步通讯；专用软件播放 6、驱动器件：采用LED专用驱动器件；扫描方式：1/4扫描；刷新频率：≥120帧/秒；帧频：≥60帧/秒；灰度：256级；颜色：65536种；亮度：≥3500cd/m2；亮度调节方式：软件调节；使用寿命：≥100000小时；开关电源负荷：5V/40A | 套 | 1 |

注：1、投标时须提供所投标设备图片及技术资料。本项目为交钥匙工程，包含所有安装调试所需的附件及辅材。

2、乙方于合同签订后20天内完成货物安装调试并交付使用。安装地点：西安石油大学化学化工学院指定地点，所有产生费用乙方负责。

3、乙方提供的设备质保期限2年（从安装完成经甲方验收合格之日算起）,终身维护。质保期内乙方接到甲方反映电话后，2小时内响应，24小时内派技术人员到现场，72小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，乙方应向甲方提供同类新产品替代，以保证甲方的正常使用。质保期外，乙方只收取材料费。安装调试后，乙方免费为甲方提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备工作原理，熟悉设备的安装及使用、维护方法，掌握各种设备的初始化及故障诊断、定位和排除技能。

4、设备安装调试完毕验收合格后，我校支付合同总价款的95%，合同总价款的5%作为质保金，待设备正常使用满一年且无质量问题后无息付清。