工控机及汇编软件购置技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工控机及汇编软件 | 工控机及汇编软件主要用于旋转导向工具的室内调试及井场应用该设备主要完成旋转导向工具的室内调试及井场应用，包括工控机、控制箱、控制界面程序、配套供电及控制电缆等。主要包括：工控机1台，控制箱1个，配套电缆1组； 工控机完成的功能： - window操作系统，Intel Atom D510，支持4路RS-232，带VGA，音频，支持至少2*PCI和1*PCI-E扩展槽位，内存不小于2G，硬盘不小于160G - 开源界面控制程序，通过RS-232口完成对控制箱的控制，包括大容量数据的提取，24v电磁阀的编码控制，三路120w无刷电机的转速控制 - 满足车载的工况条件，无风扇散热，触摸液晶屏显示。 控制箱完成的功能： - 系统供电220v/50hz，直流输出12v/1A两路，直流输出36v/15A一路，直流输出24v/1A一路， - 测试数据接口：与工控机的RS-232数据接口，对24v电磁阀的控制接口，三路电机的控制接口，与旋转导向工具的通讯接口，与旋转导向工具的电源接口。所有接口采用军用航空插头，满足多次插拔等井场的使用条件。 - 内部具有散热装置，不具备电路过载保护功能。 配套电缆： 1、220v电缆，长度20米；2、24v电磁阀控制电缆，长度50米；3、导向工具供电电缆2根，长度10米；4、导向工具数据电缆1根，长度10米；5、RS-232数据线2根，长度不小于2米 | 套 | 1 |

注：投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

使用单位技术负责人签字：

使用单位负责人签字：                                                      年    月     日