继教院投影机音响等设备购置技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED单色显示器 | 规格：P3.75，红色，长6米*宽0.57米，面积：约3.4平方米，含8个控制电源5V40A，带边框及背条。含安装及辅材。 | 块 | 2 |
| 2 | 投影机 | 投影尺寸：约150寸；比例：4:3；标准分辨率：1024×768；亮度≥4000流明；对比度：3000:1；支持手动光学变焦，手动对焦；支持梯形校正；多路信号输入；带RS232控制端子；含吊架、安装及辅材。 | 台 | 2 |
| 3 | 全频壁挂音箱 | 驱动单元：5"低音*2，1"高音*1；频率：70-20kHz；覆盖角：60H×60V；最大声压级:117dB;灵敏度：91dB；功率：额定功率100W；阻抗：8Ω； | 只 | 6 |
| 4 | 功率放大器 | 最大输出功率8Ω：150W×2；最大输出功率4Ω：280W×2；频响：10Hz-40KHz；谐波失真：≤0.05%；信噪比：≥95dB；失真率：≤0.05%；转换速率（8Ω）：＞20V/μS；阻尼系数：＞300；直流保护，温度保护；输入灵敏度：1V | 台 | 2 |
| 5 | 自动混音台 | 24bitA/D、D/A转换器，44.1kHz取样频率；8路平衡输入，可开关设置为线路/MIC，幻象供电/MIC，无幻象供电三种输入方式；4路线路平衡输出；8个输入通道均具有3段参量均衡、信号电平表等处理模块；内置8×4的输出混音器，8路输入的信号分量在4个输出通道中的混音比例可独立调整；手动混音和自动混音工作模式；多组工厂或用户参数预置；带有计算机控制接口，现场调整方便；基本功能可通过面板或运行相关的配置软件来设置；液晶屏字符显示；有红外遥控输入接口，与配套的红外接收器连接后实现红外遥控。 | 台 | 2 |
| 6 | 电源时序器 | 依次延时接通或断开8路设备电源，有效保护设备，输出电压：220V，50HZ；输出电流：20A。 | 台 | 2 |
| 7 | 鹅颈电容会议话筒 | 电容音头，超心型指向特性；频率范围：100-16000Hz；咪杆长度：480mm； | 套 | 8 |
| 8 | 无线手持话筒 | 管身材质：金属管身；振荡模式：PLL相位锁定频率合成；载波频段：UHF620~934MHz；频带宽度：24MHz；频率调整：ACT自动追锁接收机工作频道；输出功率：30mW（可依照使用当地电波法规变更）；谐波辐射：<-55dBc；最大偏移度：±68KHz；最大输入音压：140dBSPL；操作显示器：具有LCD液晶显示器，同时显示电池容量、频道及错误讯息；使用电池：5号(AA)电池两只。 | 套 | 2 |
| 9 | 无线头戴话筒 | 1、腰包发射机。机殻材质：坚固的工程塑料材质；操作显示器：具有背光LCD液晶显示器，同时显示频段代码、工作组、频道、频率、AF增益、RF功率、静音、音量限制、低频衰减、相位、操作锁定、电池存量及错误讯息。振荡模式：PLL电路；载波频段：UHF620~934MHz；频带宽度：以ACT功能自动与接收机频宽同步；频率调整：ACT自动追锁接收机工作频道；输出功率：≦50mW或10mW，可切换；谐波辐射：<-55dBc；最大输入电压：0dBV；使用电池：5号（AA）电池两只。 2、头戴话筒。音头尺寸:4.5φ无指向性迷你电容式音头；频率响应:40Hz~20KHz±3dB；输出阻抗:200Ω；灵敏度:-49dBV±3dBV/Pa(0dB=1V/Pa)；最大承受音压:125dB(Typical,1%THD) 输出连线长度:150cm；颜色:肤色 | 套 | 2 |
| 10 | 无线接收机 | （注：每台无线接收机搭配上列无线手持话筒和无线头戴话筒各1套） 载波频段：UHF480~934MHz；接收天线：后置分离式设计；接收频道：双频道；默认频率数：第1~6群组各预设8个无条件限制的互不干扰频率，第7~8群组各预设12个及第9~10群组各预设；15个互不干扰频率；接收方式：CPU控制自动选讯接收；振荡模式：PLL相位锁定频率合成；射频稳定度：±0.005%(-10~60℃)；实用灵敏度：输入10dBμV时，S/N>80dB 综合S/N比：>106dB(A)；综合T.H.D.：<0.5%@1kHz；综合频率响应：50Hz~18kHz；静音控制模式：「音码及噪声锁定」双重静音控制；音量输出：预设等于音头灵敏度，用户不必调整音输出；最大输出电压：三段式切换：+10dBV、0dBV、-6dBV | 台 | 2 |
| 11 | 书写 白板 | 长×宽：6m×1m，含壁挂安装及辅材。 | 块 | 2 |

注：投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

使用单位技术负责人签字：

使用单位负责人签字：

2016年3月22日