机械院砂浆泵购置技术要求

本项目购置砂浆泵2台，用于实验室现有的液固耦合冲蚀实验台砂浆泵的更换（1台）及备用（一台）。该项目为交钥匙工程，包含所有安装调试所需的辅材。现场踏勘联系人：王治国13772184509。设备清单及主要技术要求如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### 砂浆泵 | （1）泵扬程大于30m；额定流量大于25m3/h; （2）过流部件（叶轮和泵体）均为耐磨材料，输送介质为粘稠液体（油田用压裂液，170s-1剪切速率时最大黏度为200mPa·s）与石英砂（球形、最大直径1mm）的混合物，最大含砂量为400kg/m3； （3）额定工况下密封件的使用寿命大于10000h。 （4）配备变频电机 （5）卧式泵，轴向吸入，吸入口尺寸小于DN65，出口位于泵体上部，尺寸小于DN50。 （6）至少配备一套备用密封件。 | 台 | 2 |
| 2 | 变频器 | 与泵电机功率相匹配，工作电压为交流 220V，控制形式为带端子板控制，包含机柜。 | 台 | 2 |

注：投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

使用单位技术负责人签字：

使用单位负责人签字                                              年   月   日