人体听觉实验仪等人机工程设备购置技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体测高仪 | 由主尺杆、固定尺座，活动尺座、管形尺框、两支直尺和两支弯脚等组成。 | 套 | 3 |
| 2 | 皮肤电测试仪 | 显示或以曲线波纹形式记录皮肤电反应变化 | 套 | 3 |
| 3 | 听觉定向测定仪 | 1.各固定声源与中心距离相等，即音笼半径500mm； 2.声源固定方位：25个，分3个横剖面与4个纵剖面。每个横剖面上8个声源，每个纵剖面上有7个声源； 3.声源音频：高频（3500Hz）、中频（1000Hz）、低频（300Hz）； 4.声源音量：连续可调； 5.实验次数：设定10——100次（每档10次），或不限； 6.自动判断对错，并实时显示正确或错误的次数； 7.实验结果计算平均正确率与方向角0°、45°、90°的正确率； 8.自检功能：检查喇叭好坏； 9.主试控制器：前面板3位数码管显示；后面板：26线插座接音笼喇叭，14线插座接被试键盘。 10.被试判断应答键盘：25个方位键与预备、正确、错误指示灯； 11.音笼由三角支架悬挂，支架高度可调。装有控制器放置平台； 12.音笼为网架结构，方便拆装，便于运输与保存。 | 套 | 3 |
| 4 | 听觉实验仪 | 1.电源电压 220V±10%;50Hz±5%;功耗＜50W 2.信号源 20～20000Hz;标准正弦波(智能键控) 3.数字频率计 20～20000Hz;分辨率1Hz 4.声强指示表 (db表) 相对指示 5.头戴耳机 SONY MDR-Z700DJ(监听级) | 套 | 3 |

注：1.投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

2.乙方于合同签订后45天完成设备安装调试并交付使用。安装地点：西安石油大学电子工程学院指定地点，所有产生费用乙方负责。

3.乙方提供的设备质保期限1年（从安装完成经甲方验收合格之日算起）,终身维护。质保期内乙方接到甲方反映电话后，2小时内响应，24小时内派技术人员到现场，72小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，乙方应向甲方提供同类新产品替代，以保证甲方的正常使用。质保期外，乙方只收取材料费。

4.设备安装调试完毕验收合格后，我校支付合同总价款的95%。，合同总价款的5%作为质保金，待设备正常使用满一年且无质量问题后无息付清。