地球科学科普教育与地质实训平台LED显示屏及其配套设备技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 配置不低于： 1、屏体显示尺寸: 宽4米 高2.25米。 2、扫描方式：1/32扫描；点间距：2.5mm；模组像素：128*64个像素点；像素密度：160000点/平方米；最佳视角：大于等于2.5米；刷新率：大于等于1200Hz；可视角度：水平140度，垂直130度；分辨率达到1080P。要求台湾晶元发光芯片，集创北方驱动IC。 3、电源：5V，40A，采用知名品牌电源。 4、控制系统接收卡：支持高刷新驱动IC，单卡带载像素为 256×226；支持配置文件回读；支持程序复制；支持温度监控.支持网线通讯状态检测；支持供电电压检测；支持绝大多数芯片高灰度高刷新；支持逐点亮色度校正，每颗灯都有亮色度校正系数；支持接收卡预存画面设置；与视频控制器为同一厂家。 5、视频控制器：支持缩放、支持拼接、支持画中画 、支持源切换特效 、自定义EDID 、最大输出分辨率 ：2048×1152、视频输入接口 （CVBS×2， VGA×2，DVI×1，HDMI×1， YPbPr×1， SDI×1）、四路网口输出、单个控制器支持带载230 万像素、支持专业DVI环出、支持USB接口控制、视频源位深10bit/8bit；发送卡和控制器一体；视频控制器与控制系统接收卡为同一厂家。 6、电缆：国标RV1*6。 7、结构边框：框架采用国标镀锌方管，边框采用黑色亚光不锈钢，边框每边宽约4cm，屏体边沿左右离柱子约16厘米，屏体底部边沿离地距离60cm，根据要求出效果图。 8、配电箱：30KW，电压电流显示，过流过压保护，远程电源控制。 9、舞台背景布帘位置移动到屏体前面。 10、播控软件（与视频控制器为同一厂家）：支持windows主流操作系统，界面设计具有人性化，操作简单易学；能完成对显示屏的控制和各类文字、图形的编辑制作；能设置被播放文件的时间、顺序、间隔等；能对被播放文件进行添加、删除、修改、调整等编辑；支持BMP/JPG/GIF/PNG格式静态图片；支持MPEG，M1V，AVI动态视频；支持2D、3D动画Animation GIF， FLC、SWF；可以预先设置播放节目单，按照节目单顺序设置成循环播放节目，实现无人操作。 11、提供显示屏生产厂家与控制系统生产厂家项目授权书、质量管理体系证书、3C质量证书、软件著作权证书。 | 套 | 1 |
| 2 | 音箱 | 配置不低于： 额定阻抗：8Ω；额定功率：150W；最大功率：300W；有效频率范围：130Hz-16kHz；灵敏度：90dB；连续声压级：112dB；最大声压级：118dB；辐射角度（H×V）：120°×70°；单元规格：LF:4.5"×5。 产品生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书；投标产品在陕西设有长期稳定的售后服务机构。 | 套 | 1 |
| 3 | 功放 | 配置不低于： 额定功率:2×300W/8Ω 2×450W/4Ω 900W/8Ω桥接；频率响应:20Hz-20KHz±1dB；总谐波失真: THD≦0.5%；输入灵敏度: 0dB(775mv)；输入阻抗:平衡20KΩ，不平衡10KΩ；信噪比（a计权）:≥101dB；额定电源:交流220V/50Hz。 产品生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书；投标产品在陕西设有长期稳定的售后服务机构。 | 套 | 1 |
| 4 | 调音台 | 配置不低于： 8路输入，高、中、低音独立调节；立体声输出；立体声录音输出，2路辅助输出；1路辅助返送，1路立体声（平面声转换）返送；内置效果器，耳机监听功能；标准+48V幻像电源可分组接通。增益：话筒60dB 线路40dB；频率响应：20Hz～20KHz（＋1dB，－3dB）；失真度：≤0.5％；信噪比：≥90dB；额定电源电压：交流220V/50Hz。 产品生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书；投标产品在陕西设有长期稳定的售后服务机构。 | 台 | 1 |

注：投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

使用单位技术负责人签字：

使用单位负责人签字                                                年   月   日