随钻单测斜探管购置技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 随钻单测斜 探管 | 1）机械尺寸：探管直径不超过25.4mm，长度不超过154.0mm； 2）温度：探管能够在-30℃-175℃内工作，在175℃下工作150小时以上； 3）数据输出形式及精度：输出经过各种校正的的角度值，DEV和RB的测量误差在±0.1°以内，且在全温度段内满足精度要求； 4）量程：加速度计满量程在±1.5g以上，±5g以下； 5）通讯接口：采用UART形式，电平不超过5V。 6）抗振动与冲击能力：随机振动10-2000Hz，不小于20g；单一方向，单次冲击0.15ms半正弦（HA,PA or IA轴）不小于5000g。 | 套 | 1 |

注：1.投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

2.乙方于合同签订后30天完成设备安装调试并交付使用。安装地点：西安石油大学电子工程学院指定地点，所有产生费用乙方负责。

3.乙方提供的设备质保期限1年（从安装完成经甲方验收合格之日算起）,终身维护。质保期内乙方接到甲方反映电话后，2小时内响应，24小时内派技术人员到现场，72小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，乙方应向甲方提供同类新产品替代，以保证甲方的正常使用。质保期外，乙方只收取材料费。

4.设备安装调试完毕验收合格后，我校支付合同总价款的95%。，合同总价款的5%作为质保金，待设备正常使用满一年且无质量问题后无息付清。