物理实验中心实验设备购置技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反射光学小镜 | 大口径光杠杆ф50mm组件，采用三角形底座（光杠杆组件）。 | 套 | 20 |
| 2 | 直流电源 | 220V输入,1.5V，3V,6V输出,带超载报警，最大电流小于100mA | 台 | 30 |
| 3 | 氦氖激光器 | 输入电压：220V交流；工作电流：2－10mA；输出功率分别大于10mW；带可调式升降调节机构，俯仰可调；附带强磁性专用扩束镜；铸铁底座，稳固且三维可调；包括电源，支撑架，扩束镜，作为光源使用。 | 台 | 8 |
| 4 | 电磁感应探测线圈 | 直径12mm,匝数1200（配交大教学仪器厂电磁感应实验）。 | 台 | 40 |
| 5 | 低压电位差计 | 测量范围：×5：0～1.0550V，×1： 0～211.0mV，×0.1： 0～21.10mV；便携式，内附检流计、电压基准；0.05级。 | 台 | 10 |
| 6 | 迈克耳孙干涉仪反射镜 | 干涉仪镜架组。精密二维调整架，配置高精度进口细牙螺纹副，170牙及螺距0.15mm ，直径33mm加铜套设计，微调手轮经过紧固处理。 | 台 | 10 |
| 7 | 分光计示教仪 | 三角平衡底座，平行光管、望远镜系统的焦距为143.33mm，物镜全直径：φ38mm 视场角：8°；望远镜系统目镜焦距：24.3mm ，目镜视度调节范围：不小于±5屈光度；目镜及狭缝系统采用齿轮齿条结构，大直径手轮连续调焦,镜筒曲轴定位，传动平稳可靠；俯仰可调。 CCD:1/3彩色CCD,1020（H）×596(V)，带OSD菜单（可调节成像）；高清镜头：10mm；视频输出：1.0Vp-p75欧姆。配套分光计使用。 | 台 | 2 |

注：投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

使用单位技术负责人签字：

使用单位负责人签字                                                年   月   日